四川省德中学假期科学实践探究活动记录表

| 一、基本信息 | 项目名称 | 自制简易电动机——探究电磁转换 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学生姓名 |  | 完成时间 |  |  |
|  | 班级 |  | 指导老师 |  |  |
|  | 研究背景 | 电动机是现代生活中不可或缺的设备，从电风扇到电动汽车，其核心原理都是“电能转化为机械能”。本次探究活动将引导你利用简单的材料（漆包线、磁铁、电池等），亲手制作一个能够持续转动的简易电动机。通过此项目，你将： - 直观理解通电导体在磁场中受力（安培力）的基本原理。 - 探究影响电动机转速和转动稳定性的因素（如电流大小、磁场强度、线圈匝数等）。 - 体验从设计、制作、测试到改进的完整工程实践过程，提升动手能力和科学思维。 - 感受物理知识与技术发明的紧密联系，激发创新意识。 安全提示：实验中使用的电池电压较低（1.5V-3V），属于安全范围。请勿使用破损的电池，避免短路，实验后及时断开电路。 |  |  |  |
|  | 实验器材 | 1节5号电池（带电池盒），2块强磁铁（钕铁硼），直径0.3-0.5mm漆包线约1米，回形针2枚，小型木质底座（或硬纸板），砂纸，导线，胶带。剪刀，尖嘴钳。 |  |  |  |
|  | 其他工具 | 笔记本、铅笔、手机（用于拍照/录像记录）。 |  |  |  |
| 三、探究过程记录 | 步骤 | 内容记录（请根据提示填写） |  |  |  |
|  | 1.提出问题 | （你想研究什么科学问题？） 问题一：制作电动机利用了什么原理？ 问题二：如何提供稳定的磁场？ 问题三：如何增大线圈受到的力？ 问题四：如何实现线圈的连续转动？ |  |  |  |
|  | 2.作出假设 | （你预测的实验结果是什么？） 基于问题我做了哪些尝试 |  |  |  |
|  | 3.制定计划 | - 制作线圈：将漆包线紧密绕成一个直径约2-3厘米、匝数为10-15匝的矩形或圆形线圈。两端各留出3-4厘米的引线，并用砂纸将引线一端的全部漆皮、另一端的半周漆皮打磨掉。 - 制作支架：将两枚回形针掰直并弯成“L”形支架，用胶带固定在底座上。支架顶部应能支撑线圈的引线并使其自由转动。 - 安装磁铁：将两块磁铁异名极相对，吸附在电池的两极（或将磁铁固定在底座上，位于线圈下方）。 - 组装电路：将电池盒的正负极导线分别连接至两个支架。将线圈的引线搭在支架上，确保打磨过漆皮的部分与支架接触良好。 - 调试启动：轻轻拨动线圈，接通电路，观察线圈是否持续转动。若不动，检查电路连通性、接触点和磁铁位置。 提示：步骤（1）中“刮漆”是关键，它使得线圈每转半圈电路通断一次，从而获得持续的转动力矩。也可查询网络资源优化你的电动机制作。 |  |  |  |
|  | 4.进行实验 | （请记录实验操作、现象、数据等） |  |  |  |
|  | 5.记录数据 | （可用文字、表格、绘图等形式记录） 记录区： 提示：记录线圈的匝数，装置的搭建等，可以用图片加文字的方式记录。如：第一次组装后线圈不转，检查发现是引线漆皮未刮干净。重新打磨后，轻轻一拨，线圈开始持续转动，但转速较慢且有时会卡住。调整了支架的高度和磁铁的位置后，转动变得平稳。 |  |  |  |
|  | 6.分析结果 | （数据说明了什么？有无意外发现？） |  |  |  |
|  | 7.得出结论 | （你的假设是否成立？有何科学结论？） |  |  |  |
|  | 8.反思改进 | （实验中哪些地方可以做得更好？如何优化你的电动机？） 1. 如何提高电动机的制作精度； 2. 如何实现更好的变量控制： 3.我还有什么拓展想法。 |  |  |  |
| 四、心得体会 | 科学知识收获 |  |  |  |  |
|  | 实践技能提升 |  |  |  |  |
| 五、科学探究素养自我评价表 | 核心素养 | 具体表现内容 |  | 自评 |  |
|  | 科学观念 | 能理解电动机背后的电磁相互作用原理（电能、磁能、机械能的转化）。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  |  | 能解释线圈转动方向与电流方向、磁场方向之间的关系（左手定则）。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  |  | 能将电动机原理与生活中电扇、玩具车等实际应用联系起来。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  | 科学思维 | 能基于电磁学知识提出合理的探究问题与假设。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  |  | 能设计简单的对比实验方案（如改变电压、改变磁铁位置）。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  |  | 能逻辑清晰地分析实验数据，从现象中归纳出科学结论。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  | 探究实践 | 能安全、规范地使用实验工具和材料进行制作与组装。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  |  | 能认真、客观地记录实验过程、现象和数据。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  |  | 能与同伴协作，或在遇到困难时主动寻求帮助并解决问题。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  | 态度责任 | 在整个探究过程中注意用电安全，妥善收纳实验材料。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  |  | 具备精益求精、严谨求实的科学态度，不轻言放弃。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
|  |  | 能认识到科学技术发明对推动社会进步的作用，并乐于分享成果。 |  | ✩✩✩✩✩ |  |
| 六、家长建议与评语 |  |  |  |  |  |
| 七、成果展示 | 作品照片 请在此处粘贴照片或绘制简图 （例如：最终成品图、线圈特写、电路连接图） 温馨提示：也可以用文字简要描述你的作品最成功或最具创意的地方。 |  |  |  |  |